Projektavo Egidijus Striūga kvalifikacijos atestato Nr.37998

Tel. 8-656-28848, el.p. egis1979@gmail.com

UŽSAKOVAS: L.K., L.K.

OBJEKTAS: GYVENAMOJO NAMO PATALPOS (UNIK. NR.4400-4223-3656:7287) PASKIRTIES KEITIMO IR NAUJO TURTINIO VIENETO FORMAVIMO,SUJUNGIANT PATALPAS, ADRESU SLĖNIO G.1, ARIOGALA, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

ADRESAS: SLĖNIO G.1, ARIOGALA

STATINIŲ KATEGORIJA: Neypatingas

PROJEKTO VADOVAS: Egidijus Striūga

PROJEKTO STADIJA: Projektiniai pasiūlymai

2023m.

PROJEKTO DALIS:	Bendroji

- Bendrieji statinio rodikliai

| Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis |  | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Prieš | Po |  |
| I. Sklypas |  |  |  |  |
| 1.1. Sklypo plotas | m2 | 5800 | 5800 |  |
| 1.2. Sklypo užstatymo tankumas | % | 59.82 | 59.82 |  |
| 1.2. Sklypo užstatymo intensyvumas | % | 92.48 | 92.48 |  |
| II. Pastatai |  |  |  |  |
| 2.1.bendrasis plotas | m² | 473.44 | 476.83 |  |
| 2.2. pastato tūris | m3 | 2164 | 2164 |  |
| 2.3. aukštų skaičius | vnt. | 2 | 2 |  |
| 2.4. naudingasis plotas | m² | 152.15 | 152.15 |  |
| 2.5. gyvenamasis plotas | m² | 113.59 | 113.59 |  |
| 2.6. pagrindinis plotas | m² | 249.25 | 250.03 |  |
| 2.7. Užstatytas plotas | m² | 284 | 284 |  |
| 2.8. Pastato aukštis | m | Nekinta | Nekinta |  |
| 2.9. Butų skaičius | vnt. | 3 | 3 |  |
| 2.10. Energinio naudingumo klasė |  | Nenustatyta | Nenustatyta |  |

- Privalomųjų rengimo dokumentų bei pagrindinių normatyvų statybos techninių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengti projektiniai pasiūlymai, sąrašas

  - Privalomųjų projekto renginio dokumentų sąrašas

    - Žemės sklypo nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai (žemės sklypo planas, kadastrinė pažyma).

    - Žemės sklype esančių statinių nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai.

    - Esančių statinių techninės inventorizacijos duomenys.

    - Bendrasavininkių ir gretimų valdų savininkų sutikimai (jei paliečiami jų interesai).

  - Pagrindinių normatyvų statybos techninių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas TDP, sąrašas

    - LR įstatymai:

- Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597).

- Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymą (Žin., 1992, Nr. 5-75).

- Lietuvos Respublikos žemės įstatymą (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868).

- Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21- 617).

- Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 2020-01-02; Nr.XIII-2166.

- Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas. 2002 07 01, Nr. IX-1004.

    - Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:

- Statinių techninis reglamentas (esminiai reikalavimai).

- STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“.

- STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

- STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“.

- STR 1.03.07:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“

- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“

- STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“

- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“

- STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“

    - Techninių reikalavimų statybos techniniai ir kiti reglamentai:

- STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“.

- STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. „Gaisrinė sauga".

- STR 2.01.01(3):1999 „Esminis statinio reikalavimai. „Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“.

- STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“.

- STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“.

- STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“.

- STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“.

- STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.

- STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“.

3.2.4. Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai:

1. RSN 26-90. Vandens vartojimo normos.

2. RSN 138-92 Pastatų ir statinių priešgaisrinė automatika.

3. RSN 156-94. Statybinė klimatologija.

4. ST 121895674.210.01:2014 „Apdailos darbai“.

5. ST 211573430.01:2011 "Sausosios statybų sistemų iš gipso kartono plokščių ir metalo profilių

montavimo darbai".

6. ST 121895674.06:2009 "Pastatų apsaugos nuo triukšmo įrengimo darbai".

7. ST 121895674.600:2012 "Statinių remonto ir rekonstravimo darbai".

8. ST 121895674.205.01.03:2012 "Metalinių surenkamų konstrukcijų montavimas".

9. ST 210734350.01:2010 "Wavin Plastikinių nuotekų vamzdynų sistemos pastatuose".

10. ST 210734350.02:2010 "Wavin Plastikinių vandentiekio ir šildymo vamzdynų sistemos

pastatuose".

11. ST 300026902.300.20.01:2013 "Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas".

12. Atliekų tvarkymo taisyklės, patv. 2003-12-30 įsak. Nr.722.

13. Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles, patvirtintas LR ūkio ministro 2007 m. sausio 31

d. įsakymu Nr. 4-40 (Žin., 2007, Nr. 24-936).

14. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisykles, patvirtintas LR ūkio ministro 2007 m. sausio 31

d. įsakymu Nr. 4-40 (Žin., 2007, Nr. 24-936).

15. Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisykles, patvirtintas LR ūkio ministro 2004 m. birželio

30 d. įsakymu Nr. 4-257 (Žin., 2004, Nr. 107- 4005).

16. Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės.

17. Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-

338 (Žin., 2010, Nr. 146-7510)

18. DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje.

3.2.5. Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai:

1. HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.

2. HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose

bei jų aplinkoje“.

3. HN 36:2009 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“.

4. HN 42:1998 „Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas“.

5. HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“

6. HN 50:2003 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo

reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose“.

7. HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės

vertės ir matavimo reikalavimai“.

8. HN 98:2000. Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji

matavimo reikalavimai.

9. HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“.

10. Nuodingųjų medžiagų pagal jų toksiškumą sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-975 (Žin., 2005, Nr. 3-47).

  - Bendrasis aiškinamasis raštas

  - Projektuojamo statinio pažintiniai duomenys

    - Statybos vieta (geografinė vieta), statybos rūšis, statinio paskirtis, statinio kategorija, projekto rengimo pagrindas.

Projektiniai pasiūlymai parengti taip, kad atitiktų visus privalomuosius dokumentus ir šios paskirties pastatams keliamus techninius reikalavimus. Pastatas kuriame keičiama patalpų paskirtis ir formuojamas naujas turtinis vienetas yra priskiriamas gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų).

Nekilnojamojo turto registro išrašo duomenimis esama pastato  gyvenamojo namo (unikalus Nr. 7296-1005-2016), adresu Slėnio g. 1, Ariogalos m.,  paskirtis (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai). Pastate  įregistruotos patalpos:

1.Gydymo paskirties (unik.Nr.4400-2078-1111:7056) – 28.35 m2 ;

2. Gyvenamoji (butų) paskirties (unik.Nr.7296-1005-2016:0003) – 61.57 m2 ;

3. Gyvenamoji (butų)  paskirties (unik.Nr.7296-1005-2016:0004) – 67.82 m2 ;

4. Gyvenamoji (butų)  paskirties (unik.Nr.7296-1005-2016:0002) – 22.76 m2 ;

5. Prekybos paskirties (unik.Nr.4400-4223-3656:7287) – 40,9 m2 ;

6. Prekybos paskirties (unik.Nr.4400-4223-3645:7286) – 254.53 m2 ;

Bendrieji duomenys:

| Pastatas - gyvenamas namas |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Adresas: | Raseinių r. sav., Ariogala, Slėnio g. 1 |
| 2. | Unikalus Nr.: | 7296-1005-2016 |
| 3. | Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis prieš paskirties keitimą: | (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai) |
| 4. | Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis po paskirties keitimo: | prekybos |
| 5. | NTR registruotas bendras plotas: | 473.44 |
| Negyvenamoji patalpa - Stomatologijos kabinetas |  |  |
| 1. | Adresas: | Raseinių r. sav., Ariogala, Slėnio g. 1 |
| 2. | Unikalus daikto numeris: | 4400-2078-1111:7056 |
| 3. | Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis prieš paskirties keitimą: | Gydymo |
| 4. | Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis po paskirties keitimo: | Gydymo |
| 5. | NTR registruotas bendras plotas: | 28.35 |
| Negyvenamoji patalpa – Prekybos patalpa |  |  |
| 1. | Adresas: | Raseinių r. sav., Ariogala, Slėnio g. 1 |
| 2. | Unikalus daikto numeris: | 4400-4223-3656:7287 |
| 3. | Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis prieš paskirties keitimą: | Prekybos |
| 4. | Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis po paskirties keitimo: | Gydymo |
| 5. | NTR registruotas bendras plotas: | 40,9 |

Patalpų adresas, kuriuose keičiama patalpų paskirtis iš prekybos į gydymo ir atliekamas naujo turtinio vieneto formavimas, Slėnio g. 1, Ariogalos m. (unikalus numeris 4400-4223-3656:7287). Atliekant paskirties keitimo darbus ir formuojant naują turtinį vienetą, paprastojo remonto darbai neatliekami. Atliekant paskirties keitimo ir naujo turtinio vieneto formavimą, sujungiami 4400-2078-1111:7056 (kadastrinis nr.) ir 4400-4223-3656:7287 (kadastrinis nr.) turtiniai vienetai. Suformavus naują turtinį vienetą, į jį bus galima patekti dviem įėjimais iš lauko.

Projekto rengimo pagrindas: prekybos ir gydymo paskirties patalpų savininkų sutikimai dėl patalpų paskirties keitimo, nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla; nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, viešo susirinkimo protokolas, statinio projektavimo užduotis. Statyba bus vykdoma naudojant asmenines lėšas.

Susisiekimas

Esamas įvažiavimas į sklypą iš Slėnio g. Esami pėsčiųjų patekimai į projektuojamas patalpas yra pietrytinėje ir šiaurės vakarinėje pastato dalyje. Automobilių stovėjimo vietų minimalus skaičius (pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“). Po paskirties keitimo ir naujo turtinio vieneto formavimo, naujai suformuoto turtinio vieneto, gydymo paskirties patalpų pagrindinis plotas – 606,25 m². Atlikus paskirties keitimą, naujo turtinio vieneto formavimą minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius sklype nepakinta. Automobilių statymo vietų skaičius atitinka galiojančius teisės aktus.

  - Trumpas statybos sklypo apibūdinimas

    - Teritorija, žemės nuosavybė, servitutai, žemės naudojimo apribojimai, sklype esantys statiniai, želdiniai, geologinės, hidrogeologinės sąlygos, sanitarinė ir ekologinė situacija, šalia sklypo esantis užstatymas, esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai.

Sklypo plotas – 0.058 ha, sklypo unikalus numeris 7201-0009-0034. Statinio vieta kuriame keičiama pastato patalpų paskirtis ir formuojamas naujas turtinis vienetas – Slėnio g. 1,  Ariogalos m.

Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita. Sklypo naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos ir vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Žemės sklypui nustatytos šios specialiosios žemės naudojimo sąlygos (pagal NTR išduotą išrašą:

- Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis);

Nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių žemės sklype Raseinių r. sav., Ariogala, Slėnio g. 1 - nėra

Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali – sklype nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų. Aplinkinėje teritorijoje nėra taršos ar triukšmo šaltinių ir gamybinių objektų.

  - Sklype esančių pastatų ir inžinerinių tinklų griovimas, naikinimas, rekonstravimas, perkėlimas ar atstatymas, kompensacinės priemonės

Sklype griaunamų pastatų ir inžinerinių tinklų nėra.

  - Statybos įtaka aplinkai, gyventojams, gretimoms teritorijoms

Pastato patalpos paskirties keitimas įtakos aplinkinių teritorijų gyventojams neturės. Neužtveriami praėjimai ir pravažiavimai į aplinkines teritorijas. Nenaikinami požeminiai ir antžeminiai inžineriniai tinklai. Statybos metu kaimyninių sklypų gyventojai nepatogumų nepatirs. Priėjimai ir privažiavimai nebus apriboti. Naudojimo metu statinys neigiamos įtakos gretimoms teritorijoms neturės.

  - Aplinkos ir statinių pritaikymas žmonių su negalia reikmėms

Reikalavimai nekeliami. Prekybos patalpos (unik.nr.4400-4223-3656:7287), kurių paskirtis keičiama buvo pritaikytos žmonių su negalia reikmėms.

4.6. Trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų užtikrinimas

Statybos metu trečiųjų asmenų veiklos sąlygos nesuvaržomos – išlieka galimybė patekti į vietinės reikšmės kelius, išlieka galimybė naudotis inžineriniais tinklais.

Pastatas eksploatacijos metu nepadidins aplinkos taršos, triukšmo lygio, elektros trikdymo, kadangi atitinka aplinkosauginius, priešgaisrinius ir higienos reikalavimus.

Pastate užtikrinamos normalios eksploatacinės sąlygos: tinkamos kokybės geriamas vanduo, higieniškas buitinių nuotekų šalinimas, tinkamas patalpų šilumos ir drėgmės režimas. Natūralus ir dirbtinis apšvietimas atitinka patalpų paskirties poreikius. Apšvietimas projektuojamas pagal HN98-2000 reikalavimus. Atliekami darbai taip, kad pastate ir šalia jo esančių žmonių girdimo triukšmo lygis nekeltų grėsmės jų sveikatai ir atitiktų jų darbui bei poilsiui reikalingas komfortines sąlygas, jame būtų išvengta nelaimingų atsitikimų rizikos.

Atliekant paskirties keitimo darbus ir neatliekant statybos darbų, eksploatacinio atliekų kiekio nebus.

Patalpos tenkina HN nustatytas natūralios apšvietos koeficientų mažiausias dydžių vertes.

Projektuojamų patalpų mikroklimato parametrai šildymo sezono metu turi atitikti HN 42:2009 "Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas" reikalavimus. Gyvenamųjų patalpų oro temperatūra šaltuoju metų laikotarpiu turi būti 18-22°C (šiltuoju: 18-28°C). Bendro naudojimo patalpų temperatūra šaltuoju metų laikotarpiu turi būti:

- Laiptinės, koridoriai, holai, vestibiuliai: 14-16°C.

- Bendros virtuvės: 18-22°C.

- Tualetai, prausyklos, dušai, vonios kambariai: 20-23°C.

- Darbo ir poilsio kambariai: 18-22°C.

Patalpų šildymas - vietinis centrinis šildymas. Vėdinimas – natūralus ir mechaninis. Projektuojamo patalpų vėsinimo sistemos įrenginių skleidžiamas triukšmo lygis turi tenkinti Lietuvos Higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 1-oje lentelėje reglamentuotas ribines vertes.